171012050031

检　测　报　告

TEST REPORT

（2019）恒安（综）字第（551）号

| 检测类别： | 委托检测 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 废水、废气检测 |
| 委托单位： | 南通国启环保科技有限公司 |

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇一九年十一月十五日

声 明

一、本报告无编制、审核、批准签名无效，加盖本公司检测专用章后生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后7日内，向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、本报告一式两份，一份交委托单位，一份由本公司保存；本公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为6年。

地　　址：南通市崇川区观音山街道胜利路168号2幢4层5层

邮政编码：226000

电　　话：0513-68252917

传　　真：0513-68252966

电子邮件：jshajcjs@163.com

检测报告

| 委托单位 | 南通国启环保科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 启东市滨江精细化工园区 |  |  |
| 联系人 | 顾亚斌 | 联系电话 | 13962946493 |
| 采样日期 | 2019.11.1 | 分析日期 | 2019.11.1-2019.11.13 |
| 检测目的 | 受南通国启环保科技有限公司委托，对其废水、废气进行检测，为其环境管理提供依据 |  |  |
| 检测内容 | 废水：化学需氧量、氨氮、总磷、pH值、悬浮物、石油类、氟化物、总铬、总铅、总汞、总砷、总镉 有组织废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、烟气黑度 |  |  |
| 检测依据 | 见表3 |  |  |
| 结论 | 本次检测结果表明：该单位废水排口中pH值、悬浮物、石油类、化学需氧量、氟化物符合《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）表4中三级标准；氨氮、总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；铬、总铅、总汞、总砷、总镉符合《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）表1中标准。 有组织焚烧炉烟囱中氟化氢、氯化氢、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷、镍及其化合物（以As+Ni计）、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以Sb+Sn+Cr+Cu+Mn计）的排放浓度及烟气黑度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2011）表3中≥2500kg/h级的排放标准。 |  |  |
| 编制：____________ 复核：____________ 审核：____________ 签发：____________ 签发日期 年 月 日 |  |  |  |

表1废水检测结果

| 采样 地点 | 样品状态 | 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 检测值 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 废水 排口 | 淡黄略浑 | 2019.11.1 | pH值 | 无量纲 | 7.64 | 7.29 | 7.51 | 7.74 | 6-9 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 29 | 34 | 25 | 31 | 500 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 17 | 18 | 13 | 400 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.18 | 2.90 | 3.61 | 3.44 | 45 |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 8 |
|  |  |  | 氟化物 | mg/L | 11.0 | 14.5 | 10.0 | 13.0 | 20 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 20 |
|  |  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  |  | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
|  |  |  | 总砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样人 | 张何奇，张龚剑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 仪器 | 紫外可见光分光光度计HAYQ-031-01、COD测定仪HAYQ-065-01、DRB200消解器HAYQ-066-01、酸度计HAYQ-034-01、分析天平HAYQ-022-01、红外分光油分析仪HAYQ-053-02、电感耦合等离子体发射光谱仪HAYQ-113-01、原子荧光光度计HAYQ-071-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，总铬检出限为0.03mg/L；总铅检出限为0.07mg/L；砷检出限为0.0003mg/L；汞检出限为0.00004mg/L；总镉检出限为0.005mg/L。排污去向：管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 有组织废气检测结果

| 采样地点 | 焚烧炉烟囱（Q1） |  |  | 含氧量(%) | 12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 试 参 数 | 生产情况 |  | 正常 | 含湿量(%) | 27.7 |
|  | 排气平均温度（℃） |  | 66.4 | 标干流量（Nm3/h） | 27542 |
|  | 平均流速（m/s） |  | 16.6 | 管道内径（m） | 1.0 |
|  | 平均动压（Pa） |  | 213 | 管道截面积（m2） | 0.7854 |
|  | 平均静压（kPa） |  | 0.15 | 排气筒高度（m） | 50 |
|  | 净化设施 | SNCR脱硝+余热锅炉+急冷+石灰活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔+湿式脱酸塔 |  |  |  |
| 检 测 结 果 | 项目 | 指标 | 单位 | 检测值 | 标准限值 |
|  | 氟化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.96 | - |
|  |  | 折算浓度 | mg/m3 | 1.0 | 5.0 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | - |
|  | 铅及其化合物 | 实测浓度 | μg/m3 | 6.0 | - |
|  |  | 折算浓度 | μg/m3 | 6.6 | 1000 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 1.7×10-4 | - |
|  | 汞及其化合物 | 实测浓度 | μg/m3 | ND | - |
|  |  | 折算浓度 | μg/m3 | ND | 100 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 4.1×10-8 | - |
| 采样人 | 张何奇，张龚剑 |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 全自动烟气采样器HAYQ-129-01、烟尘浓度测试仪HAYQ-019-07、原子荧光光度计HAYQ-071-01、酸度计HAYQ-034-01、电感耦合等离子体发射光谱仪HAYQ-113-01 |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，汞及其化合物检出限为0.003μg/m3。排放速率计算参照GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》第11节颗粒物或气态污染物浓度和排放率的计算。 |  |  |  |  |

表2（续） 有组织废气检测结果

| 采样地点 | 焚烧炉烟囱（Q1） |  |  |  | 含氧量(%) | 12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 试 参 数 | 生产情况 |  | 正常 |  | 含湿量(%) | 27.7 |
|  | 排气平均温度（℃） |  | 66.4 |  | 标干流量（Nm3/h） | 27542 |
|  | 平均流速（m/s） |  | 16.6 |  | 管道内径（m） | 1.0 |
|  | 平均动压（Pa） |  | 213 |  | 管道截面积（m2） | 0.7854 |
|  | 平均静压（kPa） |  | 0.15 |  | 排气筒高度（m） | 50 |
|  | 净化设施 | SNCR脱硝+余热锅炉+急冷+石灰活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔+湿式脱酸塔 |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 | 项目 | 指标 |  | 单位 | 检测值 | 标准限值 |
|  | 砷、镍及其化合物 | 实测浓度 |  | μg/m3 | 1.8 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | μg/m3 | 2.0 | 1000 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 5.0×10-5 | - |
|  | 镉及其化合物 | 实测浓度 |  | μg/m3 | 1.2 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | μg/m3 | 1.3 | 100 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 3.3×10-5 | - |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 实测浓度 |  | μg/m3 | 18.2 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | μg/m3 | 20.0 | 4000 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 5.0×10-4 | - |
| 采样人 | 张何奇，张龚剑 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 全自动烟气采样器HAYQ-129-03~04、烟尘浓度测试仪HAYQ-019-07、原子荧光光度计HAYQ-071-01、电感耦合等离子体发射光谱仪HAYQ-113-01 |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，锡及其化合物浓度未检出，检出限为2.0μg/m3，汞、砷及其化合物浓度未检出，检出限为0.003μg/m3，标准限值1000 μg/m3是指砷、镍及其化合物的总量。铅及其化合物实测浓度为6.0μg/m3，镍及其化合物实测浓度为1.8μg/m3，镉及其化合物实测浓度为1.2μg/m3，铬及其化合物实测浓度为6μg/m3，锑及其化合物实测浓度为1.1μg/m3，锰及其化合物实测浓度为4μg/m3，铜及其化合物实测浓度为6.1μg/m3。标准限值4000 μg/m3是指铬、锡、锑、铜、锰及其化合物的总量。 |  |  |  |  |  |

表2（续）  有组织废气检测结果

| 采样地点 | 焚烧炉烟囱（Q1） |  |  |  | 含氧量(%) | 12.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 试 参 数 | 生产情况 |  | 正常 |  | 含湿量(%) | 27.7 |
|  | 排气平均温度（℃） |  | 66.4 |  | 标干流量（Nm3/h） | 27542 |
|  | 平均流速（m/s） |  | 16.6 |  | 管道内径（m） | 1.0 |
|  | 平均动压（Pa） |  | 213 |  | 管道截面积（m2） | 0.7854 |
|  | 平均静压（kPa） |  | 0.15 |  | 排气筒高度（m） | 50 |
|  | 净化设施 | SNCR脱硝+余热锅炉+急冷+石灰活性炭吸附+布袋除尘+洗涤塔+湿式脱酸塔 |  |  |  |  |
| 检 测 结 果 | 项目 | 指标 |  | 单位 | 检测值 | 标准限值 |
|  | 烟尘 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 2.2 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | mg/m3 | 2.4 | 65 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.061 | - |
|  | 二氧化硫 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 13 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | mg/m3 | 14 | 200 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.36 | - |
|  | 氮氧化物 | 实测浓度 |  | mg/m3 | 158 | - |
|  |  | 折算浓度 |  | mg/m3 | 176 | 500 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 4.4 | - |
|  | 一氧化碳 | 实测浓度 |  | mg/m3 | ND | - |
|  |  | 折算浓度 |  | mg/m3 | ND | 80 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.041 | - |
|  | 氯化氢 | 实测浓度 |  | mg/m3 | ND | - |
|  |  | 折算浓度 |  | mg/m3 | ND | 60 |
|  |  | 排放速率 |  | kg/h | 0.028 | - |
|  | 烟气黑度 | - |  | 级 | ＜1 | 1 |
| 采样人 | 张何奇，张龚剑 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 | 烟尘浓度测试仪HAYQ-019-07、分析天平HAYQ-023-01 |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出，氯化氢检出限为2mg/m3；一氧化碳检出限为3mg/m3。 |  |  |  |  |  |

表3 检测依据表

| 废水 |  |
| --- | --- |
| 《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T 91-2002 |  |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 |
| pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T6920-1986 |
| 总铅、总铬、总镉 | 《水质 32种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ776-2015 |
| 总汞、总砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 |
| 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 |
| 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 |
| 有组织废气 |  |
| 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 |  |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017 |
| 氟化氢 | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定定点位电解法》 HJ 57-2017 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 |
| 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016 |
| 镉、锰、铜、镍、铬、锡、锑、铅 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015 |
| 砷 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 5.3.13.3 |
| 汞 | 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2003年（第四版）原子荧光法5.3.7.2 |
| 一氧化碳 | 《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定点位电解法》HJ 973-2018 |
| 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 |

以下空白